3. POROČILO

Razširjeno poročilo izdelave trenutne stopnje zaklepnega mehanizma

Izpolnjeno poročilo lahko oddate do vključno srede, 13. 1. 2016, preko elektronske pošte vpo@he.si.

| Gimnazija Novo mesto | Ime šole: |
| --- | --- |

- Ime sefa

Cryptoenigma

- Slika in shema sefa

Na shemi naj bodo vidno označeni vsi deli zaklepnega mehanizma. Shemo lahko narišete z grafičnim ali CAD programom, direktno v Word datoteki z uporabo risarskih pripomočkov, ali pa jo narišete na papir in shemo nato prenesete v računalniški zapis. Shemo lahko dodate poročilu tudi kot zunanjo datoteko. V tem primeru v to okno vpišite »Zunanja datoteka + ime.*« Kot prilogo dodajte tudi sliko sefa – zaklepnega mehanizma, tudi če je to zaenkrat le postavitev posameznih korakov na mizi, ali pa gre zaenkrat le za ogrodje sefa. Kot zunanje sprejemamo datoteke tipa dwg, dxf, skp, png, tiff in jpg. Enemu sporočilo pripnite največ za 10 MB dodatkov. V primeru, da boste poslali večjo količino slikovnega materiala, to razdelite v več sporočil.

- Temeljit opis zaklepnega mehanizma (do 450 besed)

Naš zaklepni mehanizem je lesena kvadrasta škatla. Zgornja in ena stranska stranica sta iz pleski stekla, da imajo tekmovalci pregled nad notranjostjo. Od oddaje drugega poročila, v načrtu mehanizma ni prišlo do večjih sprememb. Za nemoteno delovanje pri odklepanju sefa je od zunanjih virov potrebna vtičnica (230 v). Tekmovalci predhodno prejmejo nekaj pripomočkov, vendar za odklepanje niso vsi nujno uporabni: en krompir, eno limono, plastenko, bakreno posodico za kuhanje kave, polno vode, bakrene kovance (za 5 centov), pocinkane in železne žeblje ter nož. Za začetek morajo tekmovalci iz bakrene posodice, pocinkanih žebljev, kovancev in krompirja sestaviti galvanski člen. Za dovolj veliko napetost, je potrebno krompir z nožem razrezati na tri dele in vse skupaj vzporedno vezati z dvema žicama, ki sta iz notranjosti sefa, kjer se nahaja vezje, speljani na dostopno mesto. S pravilno vezavo steče dovolj velik tok skozi tranzistor, ki bo ta tok ojačil in nato skozi rele. To je elektromagnetno stikalo, katerega vloga je, da se ob ustreznem toku preklopi in s pomočjo zanke ohranja tok, ki ga poganja 9V baterija. Ta tok ni odvisen od dogajanja v vezju pred tranzistorjem in napaja laser, ki je bistven pri naslednjem fizikalnem fenomenu, ki nastopa v našem zaklepnem mehanizmu. Linijski laser je usmerjen v prazno stekleno posodo (mere), na dnu katere so zapisane številke. Ko se laser prižge, žarek poteka skozi neuporabne številke. Tekmovalci morajo skozi lijak iz plastenke na vrhu sefa v posodo naliti vodo z raztopljeno soljo (pred uporabo bakrene posodice v galvanskem členu je potrebno vodo preliti v plastenko, ne pa zavreči). Ob dodatku vode se žarek odkloni in pokaže na prvi dve številki končne kode. Laser po lomu sveti skozi luknjico na nasprotni zunanji steni sefa. Z nožem je treba pravilno odbiti in usmeriti laserski žarek skozi drugo luknjico, blizu prve, nazaj v posodo, tako da poteka še skozi naslednji dve številki kode. Ti dve številki sta delno napisani z navadnim pisalom, delno pa s flomastrom vidnim le pod UV svetlobo. Za pridobitev pravilnih številk morajo tekmovalci nanje posvetiti z UV lučko, ki se nahaja v zaprti škatlici v kotu sefa. Da se škatlica odpre, je potrebno skleniti električni krog z dodajanjem limoninega soka v že prej omenjeno posodo, ki je do tega trenutka že polna vode, v kateri je raztopljena ustrezna količina soli. Vanjo sta vgrajeni dve elektrodi. Elektroliti v limoninem soku ob dodajanju povečajo prevodnost raztopine in posledično se električni tok sklene in požene vlakec, ki s potovanjem po tirnicah odpre loputo zabojčka, v katerem je shranjena UV lučka. Dobljene štiri številke tekmovalci vnesejo v številčnico, odklenejo ključavnico in s tem rešijo zaklepni mehanizem.

- Postopek vdiranja v sef

| Kaj je potrebno narediti? | Kaj se zgodi? |
| --- | --- |
| - Iz bakrene posodice preliti vodo v plastenko - Razrezati krompir na tri dele, v vsakega zapičiti pocinkan žebelj in bakren kovanec ali posodico, jih med seboj vzporedno povezati in vse skupaj pravilno vezati na žički, ki štrlita iz sefa - Skozi lij vliti vodo v stekleno posodo - Nož usmeriti tako, da se laser odbije skozi luknjico nazaj v posodo z vodo - Ožeti limono in skozi lij dodati njen sok - Posvetiti na drugi dve številki - Vnesti kodo v številčnico | - skozi tranzistor in rele steče tok, prižge se laser - laserski žarek pokaže prvi dve številki končne kode - laserski žarek pokaže naslednji dve številki, vendar le nepopolni-samo del napisan z navadnim pisalom - odpre se loputa škatlice, kjer je shranjena UV lučka - dobimo pravilni številki - odklene se ključavnica, sef se odpre |