3. POROČILO

Razširjeno poročilo izdelave trenutne stopnje zaklepnega mehanizma

Izpolnjeno poročilo lahko oddate do vključno srede, 13. 1. 2016, preko elektronske pošte vpo@he.si.

| Gimnazija, Nova Gorica | Ime šole: |
| --- | --- |

- Ime sefa

Jasna skrinjica

- Slika in shema sefa

V priponki.

- Temeljit opis zaklepnega mehanizma (do 450 besed)

Opis celotnega zaklepnega mehanizma (še posebej poudarite morebitne spremembe glede na opis v drugem poročilu) … Pripomočki: - Plastičen kozarček, z papirnatim dnom - Barvna lestvica (vsaka številka ima pripisano svojo barvno kodo) - Velika črna odeja. Sef je sestavljen iz dveh delov. V zgornjem desnem kotu sefa je zaprta škatla z eno samo odprtinico veliko 2.5mm. Na njo je z zunanje strani pritrjena zbiralna leča. Znotraj škatle je vir svetlobe (4 LED lučke) in na nasprotni strani odprtinice je barvna koda, sestavljena iz 3 števk. Eno števko predstavlja kvadrat, sestavljen iz štirih manjših kvadratov različnih barv (zelene, modre, rumene in rdeče). Koda se iz škatle preslika čez x in y os, zbiralna leča pa sliko le poveča. Vdiralci morajo poznati kako se preslika in tako dešifrirati kodo, ki predstavlja lastno frekvenco glasbenih vilic. Sliko izostrijo na dnu kozarčka s premikanjem. Da se slika bolje vidi , se pokrijejo z odejo. V drugem delu sefa dobljeno frekvenco nastavijo na frekvenčni modulator, ki tako začne, skupaj z zvočnikom, proizvajati zvok z omejeno frekvenco. Žogica se začne zaradi vsiljenega nihanja odbijati od glasbenih vilic. Ker se ne odbije dovolj daleč, da bi prekinila laser ponovno uporabijo kozarček da zvok ojačajo. Ko žogica prekine laser elektromagnet spusti ključ, ki pade vdiralcem na doseg roke.

- Postopek vdiranja v sef

| Kaj je potrebno narediti? | Kaj se zgodi? |
| --- | --- |
| - Se pokriti z odejo - Dno lončka postaviti na pravo razdaljo, da je slika čim bolj ostra. - Ugotoviti kako se kode preslikajo - Zvočnik nastaviti na pravilno frekvenco - Ojačati zvok z lončkom | - Zaradi kontrasta med temnim in okolico, je svetloba iz škatle in slika bolje vidna. - Slika se izostri - Slika se preslika čez x in čez y os. - Frekvenca je enaka lastni frekvenci glasbenih vilic, zato se začne žogica odbijati. - Žogica se toliko odbije, da prekine laserski curek. |