3. POROČILO

Razširjeno poročilo izdelave trenutne stopnje zaklepnega mehanizma

Izpolnjeno poročilo lahko oddate do vključno torka, 17. 1. 2017, preko elektronske pošte vpo@he.si.

| Šolski center Nova Gorica | Ime šole: |
| --- | --- |

- Ime sefa

Hidro enigma

- Slika in shema sefa

Zunanja datoteka SefInventor1 Zunanja datoteka SefInventor2 Zunanja datoteka Shema Zunanja datoteka Sef1 Zunanja datoteka Sef2 Zunanja datoteka Elektronika

- Temeljit opis zaklepnega mehanizma (do 450 besed)

Sef je zaklenjen z obešanko s štirimestno zaklepno kombinacijo. Da obešanko odpremo moramo ugotoviti geslo, do katerega pridemo z naslednjimi fizikalnimi postopki: - Vklop laserja: Ekipa, ki odpira sef mora najprej vklopiti laser. To naredi tako, da vodo, ki vsebuje ione prečrpajo iz vodoravno postavljenega rezervoarja v pokončen valj po principu Pitagorove čaše. Ko pride voda v valj se sklene električni tokokrog. Črpanje vode izvedejo z brizgalno injekcijo tako, ki jo nataknejo na cev, ki se nahaja na pokrovu valja. Pri črpanju morajo dodatno zamašiti tretjo prosto luknjo v pokrovu valja. Poleg tega morajo dvigniti rezervoar, da ustvarijo nadtlak, ki bo omočil pretok tekočine iz rezervoarja v valj. Potem, ko pride do prevoda toka skozi tekočino, mora ekipa še inducirati napetost v tuljavi, ki povzroči aktivacijo laserja (po vklopu se laser ne izklopi do ponastavitve sefa). Za induciranje napetosti je potrebno uporabiti magnetno palico, ki jo postavimo v tuljavo in s tem ustvarimo začasno magnetno polje, ki aktivira laser. - Prikaz kode: Za prikaz kode je potrebno z laserskim žarkom osvetliti svetlobni senzor, ki se nahaja v ohišju in ni viden. Laserski žarek je potrebno ukriviti s pomočjo vodnega curka iz pokončnega valja. Da dosežemo optimalni curek, ki bo dosegel svetlobni senzor je potrebno načrpati vodo do vrha valja, pri tem je potrebno med črpanjem zamašiti iztočno odprtino na sredini valja. Pred izpustom vode, je potrebno s pomočjo magnetne paličice odmakniti plovec, ki zastira prehod laserskega žarka. Ko žarek osvetli svetlobni senzor, le ta aktivira štiri diode, ki osvetlijo številčno kombinacijo za odklepanje ključavnice.

- Postopek vdiranja v sef

| Kaj je potrebno narediti? | Kaj se zgodi? |
| --- | --- |
| - Dvignemo rezervoar z vodo | - Tlak v ležeči cevi postane višji, kot v pokončnem valju |
| - Zamašimo vse odprtine na pokončnem valju | - Preprečimo zraku vstop v valj |
| - Priklopimo brizgo na prosto cevko na vrhu valja in potegnemo batnico v brizgi | - Ustvarimo podtlak, ki povzroči pretok vode iz rezervoarja, - Voda zalije elektrodi v valju, kar sklene električni krog |
| - Magnetno palico postavimo v tuljavo | - Inducira se napetost - Vklopi se laser |
| - Magnetno palico potisnemo skozi odprtino na vrhu valja in potopimo plovec | - Laserski žarek posveti skozi luknjo v cevi |
| - Odmašimo luknjo na sredini valja | - Skozi odprtino steče curek vode in hkrati po njem potuje laserski žarek, - Če je v valju dovolj vode in s tem dovolj tlaka, mora curek vode steči skozi odprtino ohišja v katerem ja svetlobni senzor, - Po osvetlitvi svetlobnega senzorja, se prikaže geslo ključavnice |
| - Vnesemo geslo v ključavnico | - Sef se odpre |