3. POROČILO

Razširjeno poročilo izdelave trenutne stopnje zaklepnega mehanizma

Izpolnjeno poročilo lahko oddate do vključno torka, 17. 1. 2017, preko elektronske pošte vpo@he.si.

| Gimnazija Želimlje | Ime šole: |
| --- | --- |

- Ime sefa

Letalnica

- Slika in shema sefa

Shematski pogled na sef Pogled od zgoraj (brez pokrova) Pogled spredaj (prozorna stranica) Pogled zadaj Pogled z desne Pogled z leve

- Temeljit opis zaklepnega mehanizma (do 450 besed)

Fsef 2017 Sefu so priloženi naslednji pripomočki: - plastična krogla-žogica (d = 70 mm) napolnjena z vodo, - steklena čaša 600 ml - steklena cev (h  20 cm, d = 3 cm) Za odpiranje sefa je potrebno rešiti uganke v dveh sklopih: - Pretvarjanje potencialne energije v translacijsko in rotacijsko kinetično energijo. - Uporaba vode za izdelavo zbiralne in razpršilne leče. 1. sklop Žogico napolnjeno z vodo vstavimo v sef tako, da se ta kotali po žlebu navzdol. Ob kotaljenju se začetna potencialna energija žogice pretvarja v translacijsko in rotacijsko kinetično energijo. Glede na pogoje kotaljenja se deleža energij spreminjata. S tem se spreminja tudi končna hitrost žogice. Če je ta dovolj majhna, žogica pade iz žleba na kratki razdalji in aktivira senzor, ki omogoči prehod na drugo uganko. Če je hitrost prevelika žogica preleti senzor in izstopi iz sefa. Reševanje uganke je zmanjševanje hitrost (translacijsko kinetično energijo). To storimo z dvema ukrepoma: Prvi ukrep je da odstranimo letvico, ki se nahaja na dnu žleba (slika 1). Položaj letvice je namreč takšen, da se žogica sicer kotali po njej. Na ta način žogica opravi največjo pot pri najmanjši rotaciji. Delež translacijske energije je velik v primerjavi z deležem rotacijske. Z odstranitvijo letvice se žogica spusti in kotali po stranskih robovih žleba. Sedaj pri enem obratu opravi manjši vzdolžni premik. Delež translacijske energije in s tem hitrosti se zmanjša. Drugi ukrep je izlitje vode iz žogice. Porazdelitev mase se spremeni tako, da se relativno poveča vztrajnostni moment in z njim delež rotacijske energije. Delež translacijske energije in z njo hitrost se zmanjša. Šele ko sta izvedena oba ukrepa (vrstni red ni pomemben), je hitrost žogice in s tem njen domet dovolj majhen, da pade v prostor s senzorjem (slika 2). Aktiviranje senzorja vklopi laserja, ki je del druge uganke. Slika 1 Slika 2 2. sklop Uganka temelji na dejstvu, da prozorna telesa z izbočenimi površinami in lomnim količnikom večjim od lomnega količnika okolice (voda/zrak) predstavljajo zbiralno lečo; če pa je lomni količnik telesa manjši od lomnega količnika okolice (zrak/voda) dobimo razpršilno lečo. Ob reševanju prvega sklopa vodo iz žogice zlijemo v stekleno čašo, ki tako postane zbiralna leča. Le-to uporabimo za usmerjanje laserskega žarka iz centralne lege bolj levo proti tipalu (slika 3). Pomik čaše je fizično omejen, tako da žarek še ne doseže tipala. Dodatni lom žarka dosežemo z razpršilno lečo. To pridobimo tako, da stekleno cev potisnemo v čašo z vodo. Cev na vrhu zapremo z dlanjo tako, da ob potapljanju v njej ostane zrak. Razpršilna leča še dodatno preusmeri svetlobni žarek (slika 4). Ko žarek pade na tipalo, to sprosti dostop do ključa sefa – sef je odprt. Slika 3. Slika 4.

- Postopek vdiranja v sef

| Kaj je potrebno narediti? | Kaj se zgodi? |
| --- | --- |
| Žogico vstavimo z desne strani sefa in jo spustimo po klančini. Odstranimo letvico na dnu žleba po katerem se kotali žogica. Iz žogice izlijemo vodo tako, da odstranimo dva čepa na površini kroglice. Vodo izlijemo v priloženo čašo. Čašo z vodo uporabimo kot zbiralno lečo s katero fokusiramo snop laserske svetlobe in ga hkrati odklonimo bliže k senzorju. V čašo z vodo potopimo stekleno cev, ki jo na vrhu pokrijemo z dlanjo, da v njej ostane zrak. | Brez dodatnih ukrepov žogica preleti cilj in konča na zadnji strani sefa, kjer jo lahko izvlečemo in uporabimo za naslednji met. Žogica se upočasni, a ne dovolj, da bi padla na ustrezno mesto. Hitrost žogice se še dodatno zmanjša, in žogica prileti na cilj, to je na mesto tik za klančino. Prva uganka je rešena, prižge se laser na hrbtni strani sefa. Žarek je odklonjen bliže senzorju, vendar ne dovolj. Cev tako postane razpršilna leča, ki še dodatno odkloni žarek proti senzorju, tako da je ta osvetljen. Aktivira se mehanizem za izmet ključa; sef je odprt. |