3. POROČILO

Razširjeno poročilo izdelave trenutne stopnje zaklepnega mehanizma

Izpolnjeno poročilo lahko oddate do vključno torka, 17. 1. 2017, preko elektronske pošte vpo@he.si.

| Šolski center Škofja Loka,Srednja šola za strojništvo | Ime šole: |
| --- | --- |

- Ime sefa

Misija teoretično mogoče

- Slika in shema sefa

Legenda: - zaslon- - premični polalizator- - statični polalizator- - laser- - fotosenzor- - elektromagnet z ključem- - Plastenka-

3.Temeljit opis zaklepnega mehanizma (do 450 besed)

V škatli je fiksno nameščen polariziran zaslon. Na sprednji strani je nameščen še en polarizacijski filter, ki je glede na zaslon usmerjen pravokotno. Taka postavitev polarizacijskih filtrov zakrije vso svetlobo, če pa med oba filtra dodamo še en filter, ki je postavljen pod kotom 45°, nekaj svetlobe iz zaslona preide do očesa. Na zaslonu so navodila, ki povejo, da je naslednji korak to, da je treba priložen kemični svinčnik razdreti, iz njega vzeti listek in prek odsevnega dela kemičnega svinčnika razbrati številčno kodo. Le-ta koda odpre prvo ključavnico, zaradi česar je možno odpreti prvi pokrov. Ko se prvi pokrov odpre, se začne reševati drugi del uganke. V tem delu je potrebno laserskemu žarku osvoboditi pot, da lahko doseže foto-senzor. Žarek ovirata dve plastenki. Prva plastenka je napolnjena z rižem. Ker je od zgoraj prekrita s pokrovom, ki ima samo režo za paličko, je treba skozi režo v plastenko potlačiti palčko, ki zaradi trenja ostane med rižem. S pomočjo paličke nato prestavimo plastenko s poti laserskega žarka. V drugi plastenki so pobarvani plovci, ki ovirajo pot laserskemu žarku. Ker so plovci do določene mere napolnjeni z zrakom, lebdijo na vodi. Ko pa plastenko stisnemo, se količina vode v plovcu poveča, zato plovec potone. Tako lahko žarek prosto potuje do foto-senzorja. Ko je foto-senzor sprožen, se aktivira elektromagnet, ki je pritrjen na zagozdo, ki drži ključ na mestu. Zagozda se posledično umakne, zato ključ pade ven skozi zadnji del. S ključem nato tekmovalci odprejo pokrov do prostora, v katerem sta plastenki in nagrada. Dodatek: v drugem poročilu smo napisali, da bodo plastenke 3. Iz opisa zaklepnega mehanizma je razvidno, da bomo uporabili samo 2.

- Postopek vdiranja v sef

| Kaj je potrebno narediti? | Kaj se zgodi? |
| --- | --- |
| Z nastavitvijo vmesnega polarizacijskega filtra omogočimo prehod svetlobe. Z zaslona razberemo navodilo za naslednji korak. S pomočjo navodil z zaslona s kemičnim svinčnikom in kodiranim sporočilom na listku razberemo kodo, ki odklene prvi del sefa. Ko odklenemo in odpremo prvi del sefa, lahko dostopamo do naslednje uganke. Ker laser od foto-senzorja ločita dve plastenki z različnima ovirama, moramo ti dve oviri odstraniti s poti snopa svetlobe ki prihaja iz laserja. V prvo plastenko, ki je napolnjena z rižem, zabodemo paličico, ki je priložena na začetku. V drugi plastenki s plovci moramo s pritiskom na njen pokrovček spremeniti tlak v njej. | Ker je polarizacijski filter naravnan tako da prepušča svetlobo, skozenj vidimo sporočilo na zaslonu. Z ugotovljeno kodo odklenemo številčno ključavnico, razkrijeta se vrhova dveh plastenk. S pomočjo paličice plastenko premaknemo vstran in tako omogočimo svetlobi pot do naslednje ovire. Zaradi spremembe tlaka se plovci spustijo na dno plastenke in svetlobi omogočijo prehod skoznjo. Ko snop svetlobe zadane foto-senzor ta sproži mehanizem, ki s pomočjo elektromagneta spusti ključ. Ključ nato tekmovalci nato uporabijo, da odklenejo še zadnji del sefa in tam poberejo nagrado. |

- Navodila za vdiralce

Pred začetkom odpiranja bodo tekmovalci dobili naslednja navodila: »Na voljo imate kemični svinčnik, kitajsko palčko in polarizacijski filter. Da pridete do nagrade v sefu, mora laserski žarek zadeti foto-senzor in s ključem morate odkleniti ključavnico. V leseni škatli je zaprt polariziran zaslon, pred njim pa še en polarizacijski filter, ki je usmerjen pravokotno na prvega.« Možno je, da bomo do četrtka oddali popravljeno oz. izboljšano verzijo navodil za vdiralce.