3. POROČILO

Razširjeno poročilo izdelave trenutne stopnje zaklepnega mehanizma

Izpolnjeno poročilo lahko oddate do vključno torka, 17. 1. 2017, preko elektronske pošte vpo@he.si.

| Gimnazija Nova Gorica | Ime šole: |
| --- | --- |

- Ime sefa

Ognjena kletka

- Slika in shema sefa

- Temeljit opis zaklepnega mehanizma (do 450 besed)

Opis celotnega zaklepnega mehanizma (še posebej poudarite morebitne spremembe glede na opis v drugem poročilu) … Imamo 2 uganki. Prva naloga vdiralcev je prekiniti laserski žarek, ki sveti na fotoupor. Pri tem imajo na voljo pokrovček z vodo, kos slamice in gumijasto cevčico. Postopek pri vdiranju je naslednji. Potrebno je sestaviti pršilec vode po principu Bernoullijevega efekta in nato skozi rešetke (ena izmed stranic sefa) ta pripomoček nameriti proti ptičji glavi ter vodo s pihanjem skozi gumijasto cevčico spraviti nanjo. Glava je prekrita s posebnim – pluti podobnim materialom, ki vpija vodo. Ko se nanj vpije voda, ta začne izhlapevati, glava se začne ohlajati, kar pa v toplotnem stroju ustvari podtlak, ki tekočino dvigne. Kot posledica tega dviga se ptičevo težišče dovolj spremeni, da se ta prevrne in prekine laserski žarek, usmerjen na fotoupor. S prekinitvijo laserskega žarka se ta izključi in to je znak, da je prva uganka rešena. Druga naloga vdiralcev je zažgati svinčnik, ki ga uporabijo za sklenitev električnega kroga. Pripomočki pri tej nalogi so: vžigalica, žička in baterija. Žičko je potrebno oviti okoli vnetljive fosforjeve kapice vžigalice ter skleniti električni krog med krakoma baterije. Ko se vžigalica vžge, je z njo potrebno vžgati svinčnik med kontaktoma. Med gorenjem se svinčniku zmanjša upornost. Po rešeni drugi uganki se elektromagnet v sefu izključi in spusti ključ, ki odpre ključavnico.

- Postopek vdiranja v sef

| Kaj je potrebno narediti? | Kaj se zgodi? |
| --- | --- |
| 1. Zmočiti glavo ptička 2. Vstaviti svinčnik med kontakta. 3. Zažgati svinčnik. | 1.Ptiček se prekucne ter prekine laser. Laser se nato izklopi. 2. Zasveti rdeča LED lučka 3. Zasveti zelena LED lučka, elektromagnet se izklopi, ključ pade iz sefa. |