3. POROČILO

Razširjeno poročilo izdelave trenutne stopnje zaklepnega mehanizma

Izpolnjeno poročilo lahko oddate do vključno torka, 17. 1. 2017, preko elektronske pošte vpo@he.si.

| Gimnazija Novo mesto | Ime šole: |
| --- | --- |

- Ime sefa

Rocky

- Slika in shema sefa

- Temeljit opis zaklepnega mehanizma (do 450 besed)

Na začetku je potrebno s pomočjo labirinta in magneta prstana dobiti magnete. Iz le teh in baterije, ki je na voljo, je treba pravilno sestaviti magnetni vlakec, da bo ta potoval po tuljavi in sklenil en del električnega toka. Nato pa je treba kovanec premakniti z magnetom po stropu sefa in ga spravijo med dve kovinski ploščici, da se vzpostavi še drugi del prvega električnega kroga, ki požene ventilator. Nato je potrebno s pomočjo ventilatorja spraviti žogico na vrvici v resonanco, da se ta dotakne magneta na drugi strani sefa. S tem se sklene še drugi električni krog. Vzpostavljeni električni krog prižge EV3 in žarnico. Senzor zazna svetlobo in na ekranu izpiše: »Sezam odpri se«. Hkrati se odprejo tudi vratca, za katerimi je telefon. Vanj je potrebno izreči izpisane besede. Ko jih telefon zazna, se prižge flash, ki ga zazna drugi senzor. Ta povzroči premikanje motorja, ki odpre sef.

- Postopek vdiranja v sef

| Kaj je potrebno narediti? | Kaj se zgodi? |
| --- | --- |
| 1. Kovanec vstavimo v ozko luknjo ob desni strani sefa in s ga pomočjo magneta potegnemo do polovice sefa. Sliši se kako kovanec pade med dve cinkasti plošči. 2. Iz labirinta s pomočjo enega magneta dobimo drugega. Nahaja se na zadnji strani sefa. 3. Izdelati morajo “vlakec” iz dveh magnetov in ene baterije. Tega pa poslati skozi bakreno tuljavo, ki se nahaja na levem delu sefa 4. Z ventilatorjem zanihamo aluminijasto žogico do magneta na drugem koncu sefa. 5. Za konec morajo v telefon izgovoriti “čarobne besede” (sezam odpri se) | 1. To sklene 1. kontakt 2. Odpiralci sefa dobijo še en magnet 3. “Vlakec” se dotakne dveh vijakov na koncu tuljave kar sproži 2. stik in tako prižge ventilator. 4. To sproži še 3. stik, ki prižge lučko, katero EV3 Mindstorms zazna s svetlobnim senzorjem. Na svoj zaslon napiše: “Sezam odpri se”, ter izpuli stikalo da se ventilator ugasne. 5. Telefon zazna “čarobne besede”, kar sproži lučko na zadnjem delu telefona. Drug senzor na EV3 Mindstormsu to zazna in požene svoje motorje, kar pa odpre sef! |