3. POROČILO

Razširjeno poročilo izdelave trenutne stopnje zaklepnega mehanizma

Izpolnjeno poročilo lahko oddate do vključno ponedeljka, 18. 12. 2017, preko elektronske pošte vpo@he.si.

| Gimnazija Novo mesto | Ime šole: |
| --- | --- |

| Ime in priimek kapetana skupine: |  |
| --- | --- |

- Ime sefa

Misija banka

- Slika in shema sefa

Slike sefa so v drugem poročilu!

- Temeljit opis zaklepnega mehanizma (do 450 besed)

Najprej morajo vdiralci prižgati vžigalico, da zgori pribljižno do polovice. Ta dobi magnetne lastnosti in jo tako lahko s pomočjo magneta pripeljemo do ustrezne luknje na zgornji strani sefa (bo označena), vžigalico spustijo v luknjo. To prekine laser, ki meri na svetlobni senzor. Spremembo (prekinitev) EV3 zazna in obrne motor tako, da železna kroglica pade v srednji del sefa (do nje sedaj lahko vdiralci dostopajo in jo uporabijo). S pomočjo vrvice, ki je sestavljena iz železnih kroglic, morajo dobljeno kroglico spraviti na drug konec sefa. Železno krogico morajo držati tik pod vrvico in približati magnet, da se ti dve privlačijo (sedaj kroglica visi na vrvici). Ko to opravijo, pade krogljica na ustrezno mesto in se zakotali vse do dveh kovinskih ploščic in naredi stik med njima. Za konec, pa morajo vdiralci, s pomočjo svojih rok in upornosti, skleniti električni krog. Morajo se namreč vzporedno vezati na kovinske plošče zunaj sefa. To prižge led lučko, katero EV3 senzor zazna in ta potem odpre sef.

- Postopek vdiranja v sef

| Kaj je potrebno narediti? | Kaj se zgodi? |
| --- | --- |
| - Najprej je potrebno prižgati vžigalico, ki tako pridobi magnetne lastnosti, in jo s pomočjo magneta spustiti v luknjico na vrhu sefa. - Z magnetom, morajo pridobljeno kroglico pripeljati na drug konec sefa na vrvici, ki je sestavljena iz železnih kroglic. To naredijo tako, da se z magnetom približajo vrvici in kroglici, ki jo držijo tik pod vrvico. Zaradi magnetnega polja se ti dve sprimeta. - Za konec se mora ekipa vzporedno vezati na kovinske pločše izven sefa, da skozi njih steče čim večji tok. | - Laser, ki sveti direktno v senzor, se prekine zaradi vžigalice, senzor to zazna, EV3 obrne motor in tako dobijo kroglico. - Ko kroglico pripeljejo do konca, se ta zapelje po »tirih« in na koncu naredi stik med dvema kovinskima ploščama znotraj sefa. - Tako se v sefu prižge led lučka, ki jo sensor ponovno zazna. EV3 potem odpre sef. |

- Načrtovana oprema za delovanje sefa

Sef ne potrebuje nobenih zunanjih virov (uporabljamo akumulator). Za odpiranje so potrebni le priloženi pripomočki.

- Varnost

Z vidika varnosti potrebujemo le zaščito pred vžigalicami. Uporabili bomo plastenko vode z kozarcem, v katerem se po potrebi vžigalica ugasne. Omenjeni laser vdiralcem ni dostopen. Prav tako ni mogoče, da pridejo v stik z visokimi napetostmi.

- Vzdržljivost sefa

Sef lahko prestane več zaporednih poizkusov vdora z nespremenjenimi pogoji za posamezno skupino vdiralcev.

- Ponastavitev sefa

Vzpostavitev prvotnega stanja traja okoli minuto do dve. Poteze, ki bi preprečile nadaljnje vdiranje so nemogoče ali pa so te napake nemudoma odstranljive. Sef je mogoče odpreti le na en način (seveda bomo še naprej iskali morebitne napake in jih popravili).

- Navodila za vdiralce (osnutek)

Vdiralci dobijo škatlo vžigalic in magnet. Vdiralci morajo z magnetom spraviti vžigalico do odprtine na zgornji strani sefa, ki prekine laserski žarek. To sprosti kovinsko kroglico, ki jo morajo z pomočjo vrvice spraviti na drugo stran sefa. Kroglica na koncu tobogana vzpostavi električni krog, ki ni sklenjen. Potrebno je s skupnimi močmi skleniti krog tako, da povežejo kovinski plošči zunaj sefa in da steče dovolj velik tok. (Navodila niso dokončana, to se bo še dodelalo!)

Izpolnjeno poročilo lahko oddate preko elektronske pošte vpo@he.si.

Deli poročila bodo po tekmovanju objavljeni v spletnem arhivu tekmovanja »Videl, premislil, odklenil!«