3. POROČILO

Razširjeno poročilo izdelave trenutne stopnje zaklepnega mehanizma

Izpolnjeno poročilo lahko oddate do vključno ponedeljka, 18. 12. 2017, preko elektronske pošte vpo@he.si.

| Gimnazija Nova Gorica | Ime šole: |
| --- | --- |

| Ime in priimek kapetana skupine: |  |
| --- | --- |

- Ime sefa

Zaboj

- Slika in shema sefa

Zgornja stranica Opomba: mrežica je bolj gosta kot je prikazano na sliki. Sprednja stranica (prva uganka) Opomba: Fen bo v luknji na sredini zgoraj Zadnja stranica (druga uganka)

- Temeljit opis zaklepnega mehanizma (do 450 besed)

Vdiralec dobi vžigalnik in svečo. Na začetku je voziček, ki je pritrjen na vzmet, v enem od kotov sefa pod kovinsko mrežico. V dimnik na vozičku, ki ga potegnemo iz začetne lege, je potrebno skozi odprtino v stranici sefa postaviti svečo, ki gori. Ob mrežico je treba prisloniti vžigalnik in skoznjo spustiti plin, ki se na drugi strani mrežice zaradi sveče vžge. Voziček spustimo. Med premikanjem voziček vključi stikalo, ki vključi fen. Zračni tok fena ugasne svečo. S plamenom vžigalnika, ki je pod mrežico, je potrebno vžgati pare voska, ki izhajajo iz ugasle sveče. Voziček spustimo do začetne lege, kjer plamen sveče povzroči padec napetosti na fotouporniku. Ko vezje zazna padec napetosti, se prižge ultravijolična svetleča dioda. Pod ultravijolično svetlobo postane vidna kombinacija za odklenitev vratc v drugem delu sefa. V drugem delu sefa sta dve krogli. Ena je na vratcih, druga pa je premična in jo je potrebno premakniti tako, da je čim bližje tisti na vratcih. Skozi vratca je potrebno med kovinski krogli vstaviti svečo. Zaradi par voska se prebojna napetost med kroglama zmanjša. Ko se vratca zaprejo, je krogla na njih pod visoko napetostjo, zato se naelektri druga krogla. Ta je priključena na dva aluminijasta trakova. Trakova se zaradi enakega naboja odbijata in prekineta laserska žarka. Vezje zazna povečanje napetosti in prižge se druga ultravijolična svetleča dioda, ki razkrije kombinacijo za odklenitev sefa.

- Postopek vdiranja v sef

| Kaj je potrebno narediti? | Kaj se zgodi? |
| --- | --- |
| Voziček povlečemo do odprtine v steni sefa. Svečo postavimo na voziček. Ob mrežico prislonimo vžigalnik in ga prižgemo. | Plin se na spodnji strani mrežice zaradi plamena sveče vžge. |
| Voziček spustimo. | Voziček sproži stikalo, ki vklopi fen. Zračni tok fena ugasne svečo. |
| Vžigalnik s plamenom na spodnji strani mrežice premaknemo do sveče. | Pare voska se vžgejo in sveča zagori. |
| Voziček spustimo do njegove začetne lege. | Vezje zazna padec napetosti na fotouporniku zaradi plamena sveče. Prižge se UV svetleča dioda, ki razkrije kombinacijo za odklep vratc. |
| Kroglo premaknemo tako, da je čim bližje drugi krogli na vratcih. Skozi vratca postavimo svečo med krogli in jo prižgemo. Vratca zapremo. | Aluminijasta trakova se razmakneta in prekineta enega izmed laserskih žarkov. Prižge se UV svetleča dioda, ki razkrije kombinacijo za odklep sefa. |

- Načrtovana oprema za delovanje sefa

Zunanji vir napajanja 230V.

- Varnost

Laserja sta nepremična in usmerjena v steno sefa tako, da ne moreta posvetiti vdiralcem v oči. Krogla bo pod visoko napetostjo le, če bodo vratca v stranici sefa zaprta. Ko so vratca zaprta, do krogle ni mogoče dostopati.

- Vzdržljivost sefa

Obe uganki sta ponovljivi. Med poskusi vdiranja bomo zamenjali svečo in razelektrili aluminijaste trakove.

- Ponastavitev sefa

Ponastavitev sefa bo dovolj hitra: imeli bomo pripravljenih več sveč, aluminijaste trakove bomo razelektrili z dotikom. Preizkusili bomo alternativne načine vdiranja.

- Navodila za vdiralce (osnutek)

Pripomočki: - sveča, - vžigalnik. PRVA NALOGA S svečo osvetlite fotoupornik v kotu sefa. Ultravijolična dioda bo razkrila kombinacijo ključavnice, ki odpre drugi del sefa. DRUGA NALOGA Prekinite laserska žarka, ki osvetljujeta fotoupor. Ultravijolična dioda bo razkrila kombinacijo ključavnice, ki odpre sef. Prosimo, da sefa ne premikate ali nagibate.

Izpolnjeno poročilo lahko oddate preko elektronske pošte vpo@he.si.

Deli poročila bodo po tekmovanju objavljeni v spletnem arhivu tekmovanja »Videl, premislil, odklenil!«