3. POROČILO

Razširjeno poročilo izdelave trenutne stopnje zaklepnega mehanizma

Izpolnjeno poročilo lahko oddate do vključno ponedeljka, 16. 12. 2019, preko elektronske pošte vpo@he.si.

| Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto | Ime šole: |
| --- | --- |

| Ime in priimek kapetana skupine: | Žiga Bahorič |
| --- | --- |

- Ime sefa

Podgurska klet

- Slika in shema sefa

Ohišje sefa (zgornji pogled) Velika brizga Mala brizga Vm_2 GND Breadboard Priloženi upori Kočno stikalo Tristopenjski ventili GND +5V Vm_1 In_s Krmilna elektronika

- Temeljit opis zaklepnega mehanizma (do 450 besed)

Mehanizem je bil od zadnjega poročila spremenjen. Sestavljen je še vedno iz dveh delov. Prvi del mehanizma smo spremenili zaradi lažje realizacije naloge. Naloga tekmovalca bo iz danih uporov izdelati vezje, ki bo glede na vhodno napetost U, podalo izhodni napetosti U1 in U2, ki sta si v razmerju 2:3. V drugem delu mora tekmovalec, z odpiranjem trostopenjskih ventilov in stiskanjem brizgalke zajeti zrak in iztegniti drugo brizgalko, ki je povezana s cevkami na prvo. Kot že rečeno sme upravljati z eno brizgalko in ventili. Ko je druga (večja) brizgalka iztegnjena je naloga končana in tekmovalci dobijo šifro za odklep sefa.

- Postopek vdiranja v sef

| Kaj je potrebno narediti? | Kaj se zgodi? |
| --- | --- |
| Na breadboard priključimo 5v in GND napajanje. Na breadboard vstavimo dva pravilna upora, da se bo napetost delila v pravem razmerju. Na izhoda uporov priključimo dva voltmetra, ki izmerita in preverita pravilnost napetosti. Ventile obrnemo na pravo mesto, in v malo brizgo prečrpamo zunanji zrak. Ventile obrnemo na pravo mesto in pri tem pazimo da nam ujeti zrak ne uide iz sistema. Iz manjše brizge prečrpamo zrak v večjo. Ta postopek ponavljamo dokler večja brizga ni popolnoma iztegnjena. | Po uspešno končani prvi nalogi, krmilna elektronika omogoči delovanje končnega stikala, da lahko začnemo opravljati drugo nalogo. Ko je večja brizga popolnoma iztegnjena se sproži končno stikalo in na zaslonu krmilne elektronike se pokaže koda za odklepanje ključavnice. |

- Načrtovana oprema za delovanje sefa

Potrebno bo zunanje napajanje.

- Varnost

Tekmovalec ne bo izpostavljen nevarnosti mehanskih poškodb ali električnega udara, ker je napetost nizka, mehanski del ne predstavlja nevarnosti za tekmovalca.

- Vzdržljivost sefa

Mehanizem je umeščen v ohišje iz vezane plošče debeline 10 mm, zato vzdržljivost sefa ni vprašljiva.

- Ponastavitev sefa

Sef je načrtovan tako, da ga je mogoče ponastaviti v predpisanem času. Prav tako tekmovalci ne morejo dostopati do delov mehanizma, ki niso za to namenjeni, zato naj ne bi prišlo do težav med odpiranjem. Ob morebitnem napačnem odpiranju sefa, le-tega ne bo mogoče pokvariti, v kolikor odpiranje ne bo nasilno.

- Navodila za vdiralce (osnutek)

Sef Podgurska klet je sestavljen iz dveh nalog, ko sta ti rešeni boste dobili šifro za odklep sefa. Dani so vam upori, katerih upornosti so označene in jih boste potrebovali pri prvi nalogi. Na začetku je vaša naloga z upori razdeliti napetost na dva izhoda, ki sta v razmerju 2:3. Označene so žice 5v, GND, in žice za priklop krmilnega vezja, ki služi odčitavanju in overjanju izhodnih napetosti. Upore in žice morate pravilno razporediti na breadboard. Po uspešno opravljeni nalogi sledi naslednji problem. Potrebno je do konca iztegniti večjo brizgalko tako, da jo napolnete z zrakom. To storite z pomočjo ventilov in manjše brizgalke.

Izpolnjeno poročilo oddajte preko elektronske pošte na naslov vpo@he.si.

Deli poročila bodo po tekmovanju objavljeni v spletnem arhivu tekmovanja »Videl, premislil, odklenil!«